根尖X光影像之根管充填長度自動估測

材料與方法／結果（草稿 v5，2026-10-20；章節結構比照 J Dent Sci 2026;21:2294）

說明：黃底【 】為需填入或確認之處；參數均取自 Project 內程式碼設定值。小節切法比照參考論文（資料集→前處理→模型→長度評估方法→評估指標；結果以表格對照），文字力求精簡。文末附「待確認事項」。

# 材料與方法

## 根尖X光影像資料集收集與標註

本研究收集 【機構名稱】 已完成根管治療且影像中可清楚辨識充填物之根尖X光影像。研究計畫經 【IRB 單位】 審查通過（IRB 編號：【】）。影像以 【X光機型號、感測器尺寸】 取得，解析度為 【W×H 像素（如有多種請列出）】，皆經去識別化。每張影像以一顆目標牙為對象，共 67 顆前牙（上顎 53、下顎 14；女性 40 名、男性 27 名，年齡 11–78 歲）。參考標準由 【牙醫師人數與年資】 於臨床記錄充填物長度（mm，精度 0.25 mm），另登錄 FDI 牙位、年齡、性別與臨床備註（shortening、elongation）；牙位僅用於方向判定；年齡作為迴歸模型之輸入特徵之一，性別僅用於誤差分析。牙齒輪廓以 Roboflow 進行多邊形標註（單一類別 tooth），標註者為 【】，並經 【資深牙醫師】 複核。分割模型之訓練資料共 【張數（A5 資料夾名含 268，請確認）】，以固定種子（42）按 8:2 分為訓練集與驗證集；另 26 顆牙保留為獨立測試集，用於長度估測之評估。

## 影像前處理

前處理流程如圖1左側。首先對原始影像施作限制對比自適應直方圖均衡化（CLAHE；clip limit = 1.5，tile grid 8×8），以增強牙根與齒槽骨交界之對比；為避免黑邊被放大為雜訊，僅於灰階值 > 5 之有效影像區域內施作，黑邊維持原樣。clip limit 係由 0.5、1.0、1.5、2.0 之預覽影像比較後選定。其次進行尺寸標準化：上下各補 10% 影像高度之黑邊（像素值 0），再以 letterbox 等比例縮放至 640×640，並同步轉換多邊形標註座標；每張影像之縮放比例（scale）逐一記錄，供後續將像素長度還原至原圖像素空間。增強後影像即為標註、訓練與推論之統一輸入，訓練與推論階段不再重複增強。

圖1  根管充填長度自動估測流程。(A) 牙齒分割：於 CLAHE 前處理影像上標註牙齒輪廓並以 YOLO-seg 預測遮罩；(B) 實際長度轉換：像素長度經迴歸換算為 mm 後扣除 0.5 mm；最後以 MAE、RMSE、R、R² 與理想比率評估。

## YOLO 牙齒分割

牙齒實例分割採用 Ultralytics YOLO 分割架構（YOLO26n-seg【程式為 yolo26n-seg.pt，圖1 標示 yolov11，請統一】；Ultralytics，2025），以 COCO 預訓練權重初始化。訓練參數：輸入 640×640、150 epochs、batch 4、AdamW、初始學習率 0.001、關閉混合精度與 early stopping；資料增強為旋轉 ±10°、平移 0.05、縮放 0.1、mosaic 0.3，不作左右翻轉以保留牙齒之生理方向性。為量化訓練隨機性之影響，固定資料切分，僅改變訓練種子（0–4）各訓練一次，所有結果以 5 個種子之平均 ± 標準差報告。推論時（conf ≥ 0.15）每個預測遮罩先填實並以 3×3 開運算去除細連線，僅保留最大連通區以排除分割碎塊；目標牙以遮罩外接框與參考框 IoU 最高者選取。

## 根管充填長度評估方法

長度量測如圖1(B)。對所選遮罩之多邊形頂點進行主成分分析求得質心 c 與第一主軸單位向量 u，將頂點投影至主軸後取投影最小與最大者為兩端點 A（切端）與 B（根尖端），像素長度 Lₚₓ 依 (1) 計算，並乘以前處理記錄之 scale 還原至原圖像素空間。A/B 之方向依 FDI 牙位決定（上顎牙冠朝下、下顎牙冠朝上），無牙位資訊時以兩端各 30% 長度內之平均寬度較大者為牙冠。

Lpx = ‖pB − pA‖,  pA,B = c + u · min/maxi[(xi − c)·u]	(1)

由於影像來自不同解析度之匯出設定，各影像之 px/mm 刻度不一致（整體變異係數約 0.41，同一整張影像尺寸內僅 0.05–0.10）。因此依 (2) 將像素長度正規化為「長邊 1200 px 等效像素」，其中 S 為整張影像之長邊像素數；此正規化僅使用影像尺寸，未使用任何 mm 參考值。

Lnorm = Lpx × 1200 / S	(2)

最後以 Lₙₒᵣₘ 與患者年齡（歲）為輸入特徵，以牙醫師記錄之充填物長度為目標，訓練前饋類神經網路（MATLAB fitnet；1 隱藏層 5 神經元，貝氏正則化 trainbr，最多 200 epochs，輸入以訓練折之均值/標準差標準化）。採 5 折交叉驗證（固定種子 42，n = 26）並重複 10 次（種子 43–52），以 out-of-fold 預測計算指標後取 10 次平均 ± 標準差；對照組為以相同折別訓練之最小平方線性迴歸。基於臨床上寧短勿長之安全考量，最終估測值為迴歸輸出扣除 0.5 mm 之固定偏移，如 (3)。另以三組對照評估各輸入之貢獻：(i) 僅以 L_norm 為輸入（不含年齡）；(ii) 冠寬比例尺——以遮罩長度與冠寬之比值乘以各牙位教科書平均冠寬（上顎正中/側門牙 8.5/6.5 mm，下顎 5.0/5.5 mm）；(iii) 牙位基準——僅以各牙位教科書平均全長（23.5/22.0/21.0/22.0 mm）為輸入，作為不看影像之基線。

ŷ = f(Lnorm, age) − 0.5 mm	(3)

## 評估指標

令 yᵢ 為第 i 顆牙之實際充填長度、ŷᵢ 為校正後預測長度、n 為測試牙數。長度估測效能以 (4)–(7) 之平均絕對誤差（MAE）、均方根誤差（RMSE）、皮爾森相關係數（R）與決定係數（R² = R 之平方）評估；臨床安全性以 (8) 之理想比率（校正後誤差落在 ±1.0 mm 內之比例）與平均偏差（mean bias，正值表整體偏長）評估。分割效能以 Box/Mask mAP50 與 mAP50–95 報告；獨立測試集之逐張 Mask mAP50–95 以 conf ≥ 0.001 之所有預測遮罩於原圖解析度、IoU 閾值 0.50:0.05:0.95 計算。

MAE = 1ni=1n|ŷi − yi|	(4)

RMSE = 1ni=1n(ŷi − yi)2	(5)

R = i=1n(ŷi − ȳ̂)(yi − ȳ)i=1n(ŷi − ȳ̂)2i=1n(yi − ȳ)2	(6)

R2 = (R)2	(7)

Ideal rate = 1ni=1n𝟙(|ŷi − yi| ≤ 1.0) × 100%	(8)

誤差與年齡之關係以 Spearman 相關檢定，性別間差異以 Wilcoxon 秩和檢定評估。所有隨機過程均固定種子；分析以 Python（Ultralytics、OpenCV）與 MATLAB（Deep Learning Toolbox）完成。

# 結果

## YOLO 牙齒分割效能

表1 列出分割模型於驗證集與獨立測試集之效能（5 個訓練種子之 mean ± SD）。Mask mAP50 達 【】、mAP50–95 達 【】；測試集 26 張中無輸出 【】 張、含碎塊（已剔除）【】 張。以同一套幾何量測比較預測遮罩與參考輪廓之像素長度，整體 MAE 為 【】 px（相對誤差 【】%），上顎 【】 px、下顎 【】 px（表1 下半）。

表1  牙齒分割效能與像素層級長度誤差（5 個訓練種子 mean ± SD）

| 指標 | 驗證集 | 測試集（n = 26） |
| --- | --- | --- |
| Box mAP50 | 【 】 | — |
| Box mAP50–95 | 【 】 | — |
| Mask mAP50 | 【 】 | — |
| Mask mAP50–95 | 【 】 | 【 】（逐張平均） |
| 長度 MAE（px，全部） | — | 【 】 |
| 長度 MAE（px，上顎 / 下顎） | — | 【 】 / 【 】 |
| 平均相對誤差（%） | — | 【 】 |
| 長度 bias（px） | — | 【 】 |

來源：*_seed彙整_26.xlsx、B2_seed彙整_26n_padded.xlsx、B3_mask輔助對照_26n_padded.xlsx（長度vsGT，原圖列）。

## 尺度正規化與根管充填長度估測

長邊正規化將 px/mm 之變異係數由 【約 0.41】 降至 【】，像素長度與實際長度之相關由 r = 【】 提升至 【】。表2 比較未正規化與長邊正規化、以及是否加入年齡之 out-of-fold 效能。本研究採用之「長邊正規化 + 年齡」ANN 於校正後達 MAE 【】 ± 【】 mm、RMSE 【】 mm、R = 【】、R² = 【】，理想比率 【】%，平均偏差 【】 mm；線性對照組 MAE 為 【】 mm。圖2 為校正後預測與實際長度之散布圖（附 ±1.0 mm 容忍線）。

表2  根管充填長度估測效能（ANN，out-of-fold，n = 26；10 次重複 × 5 個訓練種子之 mean ± SD）

| 輸入 / 模型 | MAE (mm) | RMSE (mm) | R | R² | Bias (mm) | 理想比率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未正規化 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 + 年齡（本法） | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 + 年齡，線性迴歸對照 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |

所有列均為扣除 0.5 mm 後之校正值；偏移不影響 R 與 R²。來源：預測結果與評估指標_kfold_26n_mask幾何_seed{s}.xlsx（列1）、…_mask幾何_長邊正規化_seed{s}.xlsx（列2）、…_mask幾何_長邊正規化_年齡_seed{s}.xlsx（列3 取 C 列、列4 取 E 列）。

【插入圖2：C2 圖 3（校正後散布圖）；可併排未校正散布圖與排序點圖為 (A)(B)(C)】

## 影像資訊之貢獻與誤差分析

表3 比較不同輸入之校正後效能。僅依牙位平均值之基線 MAE 為 【】 mm，冠寬比例尺為 【】 mm，長邊正規化 + 年齡為 【】 mm；另加性別後 MAE 為 【】，顯示 【影像資訊相對牙位基線具/不具貢獻；年齡是否改善；性別是否再改善】。誤差與年齡無/有顯著相關（Spearman ρ = 【】，p = 【】）；女性與男性 MAE 分別為 【】 與 【】 mm（p = 【】）。誤差最大之病例為 【檔名與原因，如備註 shortening/elongation、遮罩黏鄰牙】。

表3  不同輸入設定之校正後 out-of-fold 效能（n = 26）

| 輸入設定 | MAE (mm) | RMSE (mm) | R | 理想比率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙位基準（不看影像） | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 冠寬比例尺 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 + 年齡（本法） | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 + 性別 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
| 長邊正規化 + 年齡 + 性別 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |

【插入圖3：C2 圖 4（誤差 vs 年齡／性別）】

# 待確認事項（交稿前刪除）

- 分割模型版本：程式為 yolo26n-seg.pt，圖1 寫 yolov11；全文與圖需統一。

- 參考論文用 4 位牙醫師標註並寫明年資、IRB、機型、感測器尺寸、解析度；本稿對應位置已留黃底。

- 分割訓練張數（A5 資料夾名含 268）、測試集 n = 26 之排除清單（B4 診斷檔）。

- 教科書平均冠寬/全長請核對 Wheeler's 並補引用；±1.0 mm 與 0.5 mm 之臨床依據請補文獻。

- 參考論文的分割效能表有 ORI vs PP 對照；若要類比，可補「無 CLAHE vs CLAHE」的分割 mAP 對照（程式 A5 有 noCLAHE 資料夾，似已準備）。